《家用和类似用途反渗透净水机、

纳滤净水机专用加压泵》“浙江制造”

标准编制说明（含先进性说明）

（征求意见）

- 1  项目背景

- 该加压泵是家用和类似用途的反渗透净水机、纳滤净水机的动力装置。

我国净水器市场发展时间较短，目前仅有20余年历史，在我国一线大城市普及率还不到15℅，一些省会、二三线城市普及率还不到10℅，而农村几乎还是一片空白。2012年以来，我国净水器的产销量逐年增长，市场需求不断扩大。2019年净水器市场销售额约343亿；2020年受“新冠疫情影响，市场销售额约为250亿，同比下滑27.1%。预计2022年净水器市场的销售额会有反弹，达到350亿。而增压泵作为净水器的两个核心配件设备之一，其发展形势也会和净水器一样快速增长。

随着普及率逐步提升，应用市场的推广，消费者对品质的需求也随之增加。但是《QB/T 4697-2014 家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加压泵》已无法满足市场/客户需求，特别是寿命、噪音、流量等规格性能上已经无法满足市场的需求，关于防水、盐雾等安全要求未进行体现，以及测试工况等也未完全统一；而欧美等国由于城市水输送系统卫生要求较高，对净水器的这类产品的需求不大，也没有针对性的标准。作为RO泵行业的领军企业有责任和必要发布一个最新的标准，规范、引领行业更进一步健康发展。所以，制定《家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加压泵》的“浙江制造”团体标准，是非常必要和适时的。

- 2  项目来源

由宁波强生电机有限公司向浙江省品牌建设联合会提出申请，经立项论证通过并印发了《关于发布2020年第五批“浙江制造”标准制定计划调整的通知》（浙品联【2020】17号），项目名称：《家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加压泵 》。

- 3   标准制定工作概况

- 3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本文件牵头组织制订单位：浙江省标准化研究院。

3.1.2  本文件主要起草单位：宁波强生电机有限公司。

3.1.3  本文件参与起草单位（排名不分先后）：宁波市艾博尔电机制造有限公司。

3.1.4  本文件主要起草人：卢连苗、杨军明、陈建荣、张焕、劳科奇。

- 3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作。

按照“浙江制造”标准工作组构成要求，组建标准研制工作组，明确标准研制重点和提纲，明确工作组人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况。

1）工作组成员及其职责分工

表1. 《家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加 压泵 》标准研制工作组名单

| 序号 | 成员 | 单位名称 | 职位或职务 | 姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牵头单位 | 浙江省标准化研究院 |  | 晓风清 |
| 2 | 外部专家 | 中国质量检验协会净水设备专业委员会 | 副理事长兼专家委员会主任 | 顾久传 |
| 3 | 检测机构 | 中国家用电器检测所 | 副总工 | 赵裕 |
| 4 | 客户 | 余姚普润净水设备有限公司 | 总经理 | 李松杰 |
| 5 | 同行 | 宁波市艾博尔电机制造有限公司 | 总经理 | 李勉 |
| 6 | 起草人 | 宁波强生电机有限公司 | 总经理 | 卢连苗 |
| 7 | 起草人 | 宁波强生电机有限公司 | 副总经理 | 杨军明 |
| 8 | 起草人 | 宁波强生电机有限公司 | 副部长 | 陈建荣 |
| 9 | 起草人 | 宁波强生电机有限公司 | 副总经理 | 张焕 |
| 10 | 起草人 | 宁波强生电机有限公司 | 工程师 | 劳科奇 |

- 研制计划和进度安排

- 表2. 《家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加 压泵 》标准研制计划和进度表

| 项目阶段 | 责任人 | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 技术指标调研 | 卢连苗、杨军明、陈建荣、张焕、 劳科奇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术指标先进性研讨 | 卢连苗、杨军明、陈建荣、张焕、 劳科奇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关键特性考核验证 | 卢连苗、杨军明、陈建荣、张焕、 劳科奇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制定标准草案稿 | 卢连苗、杨军明、陈建荣、张焕、 劳科奇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准立项 | 卢连苗、杨军明、陈建荣、张焕、 劳科奇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 启动研讨 | 卢连苗、杨军明、陈建荣、张焕、 劳科奇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准征求意见稿 | 卢连苗、杨军明、陈建荣、张焕、 劳科奇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准送审稿 | 卢连苗、杨军明、陈建荣、张焕、 劳科奇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准报批稿 | 卢连苗、杨军明、陈建荣、张焕、 劳科奇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.2  标准草案研制

目前本行业国内外针对本次申报产品：家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加压泵的标准只有《QB/T 4697-2014 家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加压泵》，以该标准为基础开展浙江制造标准的研制。制定前收集了国内高端客户：美的，国内外知名同行：利佳青石、aquatec等相关资料，信息用于标准研究。

购买国内外同类样品，开展额定电流、额定流量、最大电流、出水压力、封堵压力、噪音、防水性能、盐雾测试、运行性能等测试比对研究，为技术指标的设定提供研制依据，同时也对相关试验方法进行进一步的验证。

与人本股份有限公司、等上游供应商开展轴承、等配件测试研究。

与中国家用电器检测所、余姚普润净水设备有限公司、宁波市艾博尔电机制造有限公司等同行、客户、检测机构开展额定电流、额定流量、最大电流、出水压力、封堵压力、噪音、防水性能、盐雾测试、运行性能的测试研究，并讨论确认相关出厂检验、型式试验的要求。

收集国内外市场信息和行业发展动态，通过参加展会、行业论坛、同行交流、走访客户

等多种渠道收集行业发展动态、上下游客户关注点及需求等信息，提供标准研制工作组进行

重点研究讨论，调整方案。收集整理出应重点予以关注的有如下几个方面内容：

目前行业内产品整体关注点为噪音、防水性能等方面；

针对产品的特殊特性和关键特性，规定技术指标先进性的研讨：

工作组对家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加压泵的重要技术参数进行调查，特别关注了基本要求中的新增项目，并进行了试验验证。

针对基本要求，研讨情况

为响应“浙江制造”标准作为产品综合性标准的定位，从产品的全生命周期角度出发，标准研制工作组围绕产品设计研发、材料、工艺与装备、检测能力四个角度展开，对产品先进性进行描述。在设计上，标准研制工作组从“自主创新、精心设计”的角度出发，抓住设计研发环节对家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加压泵的设计手段、设计工具、设计思路等方面的亮点，并将其展现在 “设计研发”这一基本要求之中；在材料方面，标准研制工作组主要从客户对产品使用的电气安全、卫生安全等方面出发；在工艺装备环节，标准研制工作组着眼于“精工制造”，围绕先进的设备、智能化的工艺等方面进行提炼。在检测能力上，标准研制工作组从家用和类似用途深冷冷柜关键项目检测能力和先进性指标的角度描述，来保证产品的可靠性和环保节能降耗。

质量保证

为体现“浙江制造”标准的“精诚服务”这一特点，标准研制工作组从产品后期保修维护提供了多种措施：在用户按照正确的工况条件下使用，制造商应保证RO泵在出厂之日起24个月内且累计使用时间不超过2000小时内，保证RO能正常良好运行。如出现相关性能不达标等问题，制造商应无偿地为用户修理或者更换产品。制造商应有信息追溯系统，保证产品具有可追溯性的唯一性标识。

本标准（草案）于2019年11月底形成初稿；确定了本标准的先进性；充分考虑了“浙江制造”标准制订框架要求、编制理念和定位要求等，全面体现了标准的先进性。

3.2.3  召开标准启动研讨会（根据标准版次调整）

- 3.2.4  征求意见（根据标准版次调整）

3.2.5  专家评审（根据标准版次调整）

3.2.6  标准报批（根据标准版次调整）

- 4  标准编制原则、主要内容及确定依据

- 4.1  编制原则

- 4.1.1  合规原则

- 本标准主要按照强生电机主要起草的行业标准《QB/T 4697-2014 家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加压泵》编制，标准框架按照“浙江制造”标准要求增加了“5基本要求”和“11质量承诺”，标准编写规则符合GB/T 1.1-2020的要求。

- 4.1.2  必要性原则

- 本标准所指的家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加压泵是增加水压力的动力装置，由于城市管网水压较低，为确保水流经过过滤装置时水压满足需求，过滤器都会配备相关型号增压器，为此本标准制定过程中考虑了产品在制造中成熟设备、材料、工艺的情况，力求在批量生产经济性的基础上提升了产品应用范围、应用环境等要求，便于客户辨别增压器的质量，直接提高产品的实用性和经济性。

- 4.1.3  先进性原则

- 本标准起草过程中将主要技术指标与行业内先进企标和客户要求：美国aquatec、宁波青石利佳、美的对标，做到国内一流、国际先进的水平。

- 4.1.4  可操作原则

- 本标准起草过程对各项技术要求的检测或试验方法均做出了规定，功能和性能要求试验方法主要参考行业标准《QB/T 4697-2014 家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加压泵》，该标准目前较为成熟，因而标准所有技术要求均可有第三方实验室检测、验证、核实，质量承诺要求可追溯。

- 4.1.5  经济性原则

- 本标准起草过程中主要对寿命、噪音、压力等核心指标进行了综合评判，技术提升主要是通过设计的优化，调整措施均可以经济的实现。

- 4.2  主要内容

- 本标准主要包含范围、术语和定义、基本要求、工作环境、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量承诺等几个方面对标准进行编制。其中基本要求涵盖了设计研发、材料部件、工艺装备、检验检测等方面；技术要求包括家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加压泵的功能要求、性能要求、可靠性要求、安全要求。 .

4.3  主要内容确定依据

- 4.3.1 技术要求

- 性能要求主要参照行业标准《QB/T 4697-2014 家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加压泵》进行编制，以标准起草工作组调研结果为基础，根据主流客户的实际需求及参照美国aquatec，对性能要求做了规定。比如噪音是家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加压泵作为室内电器，需要关注的点，对比美的及美国aquatec，发现现有行标技术要求较低，需要提升产品要求。原有行业标准所规定的产品规格由于行业发展迅速，目前市场流通的许多大规格产品已不适用于行业标准《QB/T 4697-2014 家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加压泵》，本次根据美的等要求进行了约束，有利于产品的通配性。

- 卫生要求主要参照卫生部卫法监发[2001]第161号附件二《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的规定，确保产品的卫生指标达标。

- 电气安全主要参照GB 4706.1－2005和GB 4706.66－2008的规定，有利于产品的安全性。

- 4.3.2 试验方法

- 性能要求试验方法主要参考《QB/T 4697-2014 家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加压泵》，以标准起草工作组调研结果为基础，根据家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加压泵实际需求，对相关试验方法做了规定，有利于产品实用性。

- 5  标准先进性体现

5.1标准先进性体现

| 提升或增加 | 产品质量特性 | 核心指标 | 浙江制造标准 | 国内标准QB/T 4697－2014 | 大客户要求：美的 | 国内同行要求：利佳青石 | 国外同行要求：aquatec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增加 | 功能性 | 规格型号 | 50加仑；75加仑；100加仑；150加仑；200加仑；300加仑； 400加仑；600加仑；800加仑；1000加仑；1200加仑 | B86-031；B86-047；B86-063；B86-095； B86-126；B86-189；B86-252 | 50加仑；75加仑；100加仑；200加仑；300加仑；400加仑；600加仑；700加仑；800加仑；1000加仑；1200加仑； | 50加仑；75加仑；100加仑；300加仑；400加仑；500加仑；600加仑；800加仑 | / |
| 增加 | 功能性 | 额定流量 | 50加仑≥0.55；75加仑≥0.9；100加仑≥1.0；150加仑≥1.5 200加仑≥2.0；300加仑≥2.3；400加仑≥2.5；600加仑≥3.2； 800加仑≥4.0；1000加仑≥4.8；1200加仑≥5.2（LPM） | B86-031≥31；B86-047≥47；B86-063≥63； B86-095≥95；B86-126≥126；B86-189≥189； B86-252≥252（L/h） | 50加仑≥0.55；75加仑≥0.85；100加仑≥0.9； 200加仑≥1.6；300加仑≥2.3；400加仑≥2.5；600加仑≥2.9；700加仑≥3.3；800加仑≥3.9；1000加仑≥4.8；1200加仑≥5.5（L/min） | 50加仑≥0.6；75加仑≥0.8；100加仑≥1.0；300加仑≥2.75； 400加仑≥3.0；500加仑≥3.5；600加仑≥4.0；800加仑≥4.2（L/min） | / |
| 增加 | 适用性 | 额定电压 | 50加仑=24；75加仑=24；100加仑=24；150加仑=24； 200加仑=24；300加仑=24；400加仑=24；600加仑=36； 800加仑=36；1000加仑=36；1200加仑=36（VDC） | B86-031=24；B86-047=24；B86-063=24； B86-095=24；B86-126=24；B86-189=24； B86-252=24（V） | 50加仑=24；75加仑=24；100加仑=24；200加仑=24； 300加仑=24；400加仑=24；600加仑=36；700加仑=24； 800加仑=36；1000加仑=36；1200加仑=36（V） | 50加仑=24；75加仑=24；100加仑=24；300加仑=24；400加仑=24；500加仑=36；600加仑=36；800加仑=36（V） | / |
| 增加 | 适用性 | 标准工况 | 50加仑≤P<300加仑，进、出2分管 300加仑≤P<600加仑，进3分管，出2分管 600加仑≤P，进出3分管 | / | 0.35L/min≤P<2.0L/min，进、出水管采用2分管; 2.0L/min≤P<3.2L/min，进水管采用3分管，出水管采用2分管; 3.2L/min≤P，进、出水管采用3分管 | / | / |
| 增加 | 适用性 | 额定压力 | 200加仑及以下规格为：0.5±0.02Mpa 200加仑以上规格为：0.7±0.02Mpa | 0.5±0.02Mpa | 300加仑以下规格为：0.5±0.02Mpa 300加仑及以上规格为：0.7±0.02Mpa | 400加仑及以下规格为：72±3PSI 400加仑以上规格为：100±3PSI | 400加仑及以下规格为：72±3PSI 400加仑以上规格为：100±3PSI |
| 增加 | 适用性 | 封堵压力 | 工作压力0.5Mpa时：封堵压力0.8-1.0Mpa 工作压力0.7Mpa时：封堵压力0.9-1.2Mpa | ≤1.0Mpa | 300加仑以下规格为：0.8-1.0Mpa 300加仑及以上规格为：0.9-1.2Mpa | 100加仑有以下规格为：≤145PSI 300、400加仑规格为：≤150PSI 400加仑以上规格为：≤155PSI | 100加仑有以下规格为：≤145PSI 300、400加仑规格为：≤150PSI 400加仑以上规格为：≤155PSI |
| 提升 | 功能性 | 连续运行 | 在额定条件下连续运行后，无漏水、电机卡死现象，流量和压力性能参数不低于额定参数的90%。 | 在额定条件下连续运行后，无漏水、电机卡死现象，流量和压力性能参数不低于额定参数的80%。 | 在额定条件下连续运行后，无漏水、电机卡死现象，流量和压力性能参数不低于额定参数的90%。 | 在额定条件下连续运行后，无漏水、电机卡死现象，流量和压力性能参数不低于额定参数的90%。 | 在额定条件下连续运行后，无漏水、电机卡死现象，流量和压力性能参数不低于额定参数的80%。 |
| 提升 | 功能性 | 断续运行 | 电机启动10万次，电机无卡死、漏水、噪升超标的现象，泵的流量和压力性能参数不低于额定参数的90%。 | 电机启动10万次，电机无卡死、漏水、噪升超标的现象，泵的流量和压力性能参数不低于额定参数的80%。 | 电机启动10万次，电机无卡死、漏水、噪升超标的现象，泵的流量和压力性能参数不低于额定参数的90%。 | 电机启动10万次，电机无卡死、漏水、噪升超标的现象，泵的流量和压力性能参数不低于额定参数的90%。 | 电机启动10万次，电机无卡死、漏水、噪升超标的现象，泵的流量和压力性能参数不低于额定参数的80%。 |
| 新增 | 适用性 | 额定电流 | 50加仑≤0.65；75加仑≤0.8；100加仑≤1.0；150加仑≤1.3；200加仑≤1.8；300加仑≤2.6；400加仑≤2.8；600加仑≤2.5；800加仑≤3.5；1000加仑≤3.8；1200加仑≤4.2（A） | B86-031≤0.65；B86-047≤0.8；B86-063≤1.0； B86-095≤1.3；B86-126≤1.8；B86-189≤2.2； B86-252≤3.0（A） | 50加仑≤0.8；75加仑≤1.3；100加仑≤1.5；200加仑≤2.0； 300加仑≤2.2；400加仑≤2.8；600加仑≤3.2；700加仑≤3.2； 800加仑≤2.7；1000加仑≤3.4；1200加仑≤3.8（A） | 50加仑≤0.8；75加仑≤1.3；100加仑≤1.5；200加仑≤2.0； 300加仑≤2.2；400加仑≤2.8；600加仑≤3.2；700加仑≤3.2； 800加仑≤2.7；1000加仑≤3.4；1200加仑≤3.8（A） | / |
| 提升 新增 | 适用性 | 最大电流 | 50加仑≤1.2；75加仑≤1.4；100加仑≤1.8；150加仑≤2.1； 200加仑≤2.5；300加仑≤3.2；400加仑≤3.8；600加仑≤3.1； 800加仑≤4.3；1000加仑≤5.0；1200加仑≤5.5（A） | B86-031≤1.2；B86-047≤1.4；B86-063≤1.8； B86-095≤2.1；B86-126≤2.5；B86-189≤3.5； B86-252≤4.5（A） | 50加仑≤1.0；75加仑≤1.6；100加仑≤2.0；200加仑≤2.5； 300加仑≤2.8；400加仑≤3.8；600加仑≤4.0；700加仑≤4.0； 800加仑≤3.6；1000加仑≤4.0；1200加仑≤4.8（A） | 50加仑≤1.0；75加仑≤1.6；100加仑≤2.0；200加仑≤2.5； 300加仑≤2.8；400加仑≤3.8；600加仑≤4.0；700加仑≤4.0； 800加仑≤3.6；1000加仑≤4.0；1200加仑≤4.8（A） | / |
| 新增 | 安全性 | 卫生安全 | 符合GB 4806-2016食品安全国家标准 | 泵中与水接触的材料及部件应符合卫生部卫法监发[2001]第161号附件二《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的规定。 | 1、《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的规定。 2、GB 4806-2016食品安全国家标准 | 涉水件符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的规定。 | 涉水件符合FDA、NSF。 |
| 提升 | 舒适性 | 噪音 | 50加仑≤38；75加仑≤43；100加仑≤43；150加仑≤43； 200加仑≤43；300加仑≤48；400加仑≤48；600加仑≤48； 800加仑≤50；1000加仑≤50；1200加仑≤50 [声压级，单位dB(A)] | B86-031≦42；B86-047≦44；B86-063≦46； B86-095≦48；B86-126≦50；B86-189≦53； B86-250≦56；[声压级，单位dB(A)] | 50加仑≤38；75加仑≤43；100加仑≤43；200加仑≤43； 300加仑≤48；400加仑≤48；600加仑≤48；700加仑≤48； 800加仑≤48；1000加仑≤48；1200加仑≤48[声压级，单位dB(A)] | 50加仑≤38；75加仑≤43；100加仑≤43；300加仑≤48； 400加仑≤48；600加仑≤48；700加仑≤48；800加仑≤48 [声压级，单位dB(A)] | 50加仑≤42；75加仑≤44；100加仑≤46；300加仑≤48； 400加仑≤50；600加仑≤53；800加仑≤56[声压级，单位dB(A)] |
| 增加 | 安全性 | 防水性能 | 按IPX4级检测方法，产品内部无渗水。 | / | / | / | / |
| 增加 | 安全性 | 盐雾要求 | 经过48小时盐雾实验后，样品表面无生锈。 | / | / | / | / |
| 增加 | 安全性 | 耐热、耐燃性 | 外壳塑料件必须通过550℃；连接件截流超过0.2A，则支撑该部件的绝缘件和距离该部件3mm内的绝缘件，应该经受GB/T 5169.11规定的750℃灼热丝试验要求。 | / | / | / | / |

重新定义了规格表述方式同时增加了规格种类

本标准以目前市场（美的、利佳青石等客户、同行）通用的表述方式为基础，重新对规格表述方式进行定义，以规范市场，并且针对市场需求，新增了1000、1200等规格产品，满足了消费者对大流量产品的需求。

规定额定电流、最大电流限值

根据规格划分，调整了额定电流、最大电流的限值，使得标准的逻辑更加严谨。

优化了对标准工况的测试

对比市场需求及QB/T 4697－2014，对不同规格产品管径要求进行统一，使得测试数据更加准确。

增加了针对大流量RO膜的测试工况

对比市场需求及QB/T 4697－2014，增加了进水0.2MPa、出水0.7MPa测试工况，满足测试需求。

提升了运行性能要求

对比QB/T 4697－2014、利佳青石、美的、aquatec等国内外先进要求，将性能参数提升到90%，提升了流量的稳定性。

提升产品卫生安全要求

根据美的、格力、海尔、小米等客户需求，将产品的卫生安全要求进行提升。

提升了噪音要求

对比市场需求及QB/T 4697－2014，将不同规格产品噪音要求进行提升，满足消费者使用需求。

增加安全要求

依据市场调研及美的、格力等客户反馈，增加了防水性能、盐雾、耐热、耐燃性要求，提升产品使用过程的安全性。

5.2  基本要求(规定技术指标外的产品设计、原材料、工艺、检验检测等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。

在“浙江制造”品牌建设工作中，我司坚持 “精心设计、精良选材、精工制造、精准服务”的理念，在研发设计能力上要求注重技术研发人力、设备投入，选择优质原材料、采用最新工艺和设备，组建完备的测试中心，装备完善的测试设备。

5.2.1  标准中体现“精心设计”的特征

根据产品特点，标准对产品设计中采用运动仿真及三维建模设计等软件对结构进行设计和分析；针对电气强度设计时即考虑相关安全需求符合GB 4706.1—2005和GB 4706.66—2008标准的规定。

5.2.2  标准中体现“精心选材”的特征：

标准对产品采用的主要原材料零部件：漆包线、涉水件提出了安全要求，漆包线应采用耐热等级不低于155℃（F）级。涉水料件应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》及GB 4806—2016食品安全国家标准的要求。

- 5.2.3  标准中体现“精工制造”的特征

标准从电机硅钢片高速冲压工艺设备、全自动转子生产设备、泵密封性能在线检测设备和工艺、泵流量全检的设备和工艺等方面进行规范，与产品的性能直接相关

5.2.4  标准中体现“精准服务”的特征

主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求结合行业的特点，增加了质量承诺的内容。

5.2.5 标准中检验检测能力的体现

- 标准对产品设计、生产制造过程涉及的性能要求对零部件、整泵性能检验检测设备能力进行规范，保证产品满足标准要求，与产品质量承诺直接相关。

5.2.6 标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明

标准第5.2对涉水料件应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》及GB 4806—2016食品安全国家标准的要求符合绿色制造的要求。

标准第5.3对产品生产设备和工艺从“智能制造”、“绿色制造”要求出发，对电机硅钢片高速冲压工艺设备、全自动转子生产设备、泵密封性能在线检测设备和工艺、泵流量全检的设备和工艺进行了规范。

- 6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  目前国内针对该产品的标准有：《QB/T 4697-2014 家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加压泵》。

6.2  本标准不存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

6.3  本标准引用了以下文件：

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 1019  家用和类似用途电器包装通则

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB 4706.1—2005  家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求

GB 4706.66—2008  家用和类似用途电器的安全  泵的特殊要求

GB/T 5169.11—2006 电工电子产品着火危险试验 第11部分 灼热丝热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法

GB 4806—2016 食品安全国家标准

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 9969  工业产品使用说明书  总则

GB/T 10125—2012  人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

JB/T 8098—1999  泵的噪声测量与评价方法

卫生部卫法监发[2001]第161号附件二《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》

- 7  社会效益

整机厂喜欢可靠性高且价格竞争力强的增压泵，当然也会从差异化、技术含量的角度出发，偏好具有独特设计、其他企业短期内难以复制的款型。许多加压泵制造厂开始投入智能化生产线，机械手等设备辅助提升生产效率，竞争差异化。净水器行业在最近几年的发展中呈现市场细分化的趋势，一方面，农村市场普遍存在水压不稳定、没有市政供水等问题，对增压泵提出了更高的要求，增压泵必须具备“自吸”功能才能满足市场需求。另一方面，小型净水设备越来越多，小型化、智能化的产品不断涌现，这要求增压泵的大小要与净水设备的尺寸相匹配。新标准的推出必将助推行业的发展。

目前相应浙江省区域性公共品牌计划“浙江制造”，制定《家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加压泵 》浙江制造标准，建立产品评价体系，规范化企业管理及市场运作，进一步促进行业发展。

- 8  重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 9  废止现行相关标准的建议

无

- 10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

- 11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

宁波强生电机有限公司将在全国团体标准信息平台（http://www.ttbz.org.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

- 12  其他应予说明的事项本标准不涉及专利问题。

《家用和类似用途反渗透净水机、纳滤净水机专用加 压泵 》标准研制工作组

2021年3月15日